1 ЧАСТЬ

1 пункт:

Настройка для сохранения в файл:

Пункт 2

А) статистика – конечные точки – в ipv4 отсортировать по убыванию bytes.

B) применить широковещательный фильр: eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff

Такие пакеты не найдены

C) фильтр: tcp

Открываем вкладку tcp в конечных точках, сортируем по packets.

D)

E) применить фильтр: tcp.port == 443 || tls

Пункт 3:

A) http && (ip.src == 192.168.0.103 && !ip.dst == 192.168.0.103) || (ip.dst == 192.168.0.103 && !ip.src == 192.168.0.103)

B) eth.src == E0-2B-E9-4C-72-23

C) eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff  (таких нет)

D)

E)

F)

Подключен к маршрутизатору.

ЧАСТЬ 2

Пункт 1:

Ноутбук:

Телефон:

Пункт 2: создал правило

Пункт 3: фильтр – icmp

Пункт 4: послал

Пункт 5:

Мак-адрес источника:

Совпадает.

Мак-адрес назначения:

Совпадает.

Когда компьютер (ПК) отправляет эхо-запрос (ping) на другое устройство в локальной сети, он использует ARP-протокол для определения MAC-адреса целевого устройства.

ЧАСТЬ 2.2

Пункт 1:

cnn.com – 151.101.195.5

meduza.io – 188.114.99.228

bbc.com – 151.101.64.81

Пункт 2:

cnn.com:

IP: 151.101.195.5

MAC: Destination: d4:6e:0e:26:c7:bc

meduza.io:

IP: 188.114.99.228

MAC: Destination: d4:6e:0e:26:c7:bc

bbc.com:

IP: 151.101.64.81

MAC: d4:6e:0e:26:c7:bc

Wireshark показывает только те MAC-адреса, которые участвуют в непосредственной доставке пакета в локальной сети. Для удалённых узлов MAC всегда будет принадлежать шлюзу (роутеру), так как дальнейшая маршрутизация происходит на уровне IP.

ЧАСТЬ 3

Подключение к ftp серверу:

От ПК к серверу (только бит SYN установлен в значение 1):

| Название поля | Значение поля |
| --- | --- |
| IP-адрес источника | 192.168.0.103 |
| IP-адрес назначения | 109.167.241.225 |
| Номер порта источника | 57392 |
| Номер порта назначения | 21 |
| Порядковый номер | 0 |
| Номер подтверждения | 0 |
| Длина заголовка | 32 bytes |
| Размер окна | 8192 |

От сервера к пк:

| Название поля | Значение поля |
| --- | --- |
| IP-адрес источника | 109.167.241.225 |
| IP-адрес назначения | 192.168.0.103 |
| Номер порта источника | 21 |
| Номер порта назначения | 57392 |
| Порядковый номер | 0 |
| Номер подтверждения | 1 |
| Длина заголовка | 32 bytes |
| Размер окна | 65535 |

Таблица ACK

| Название поля | Значение поля |
| --- | --- |
| IP-адрес источника | 192.168.0.103 |
| IP-адрес назначения | 109.167.241.225 |
| Номер порта источника | 57392 |
| Номер порта назначения | 21 |
| Порядковый номер | 1 |
| Номер подтверждения | 1 |
| Длина заголовка | 20 bytes |
| Размер окна | 8192 |