| 7 | 195.56.78.0/24 |
| --- | --- |
| 8 | 169.254.0.0/16 |
| 9 | 62.16.0.0/12 |

Вариант 14

| 4,5,6 | 7(3), 8(3), 9(2) |
| --- | --- |

Пункт 1

Пункт 2 и 3:

Сеть 7: 195.56.78.0/24 на 3

11000011.00111000.01001110.00000000

Маска 24: 11111111.11111111.11111111.00000000

Подсеть1: 01: 11000011.00111000.01001110.01000000 - 195.56.78.64

Подсеть2: 10: 11000011.00111000.01001110.10000000 - 195.56.78.128

Подсеть3: 11: 11000011.00111000.01001110.11000000 - 195.56.78.192

Маска 24+2=26: 255.255.255.192

Бродкаст 1: 195.56.78.127

Бродкаст 2: 195.56.78.191

Бродкаст 3: 195.56.78.255

2^6-2=62 адреса

Сеть 8: 169.254.0.0/16 на 3

10101001.11111110.00000000.00000000

Маска 16: 11111111.11111111.00000000.00000000

Подсеть 1: 01: 10101001.11111110.01000000.00000000 - 169.254.64.0

Подсеть 2: 10: 10101001.11111110.10000000.00000000 - 169.254.128.0

Подсеть 3: 11: 10101001.11111110.11000000.00000000 - 169.254.192.0

Маска 16+2=18: 255.255.192.0

Бродкаст 1: 169.254.127.255

Бродкаст 2: 169.254.191.255

Бродкаст 3: 169.254.255.255

2^14 – 2 = 16382 адреса

Сеть 9: 62.16.0.0/12 на 2

00111110.00010000.00000000.00000000

Маска 12: 11111111.11110000.00000000.00000000

Подсеть 1: 01: 00111110.00010100.00000000.00000000 - 62.20.0.0

Подсеть 2: 10: 00111110.00011000.00000000.00000000 - 62.24.0.0

Маска 12+2=14: 255.252.0.0

Бродкаст 1: 62.23.255.255

Бродкаст 2: 62.27.255.255

2^18-2 = 262142 адреса

Пункт 4:

| Маршрутизатор | Номер интерфейса | IP-адрес |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 195.56.78.65/26 |
|  | 2 | 195.56.78.129/26 |
|  | 3 | 195.56.78.193/26 |
|  | 4 | 9.5.0.254/16 |
| 5 | 1 | 9.5.0.253/16 |
|  | 2 | 169.254.64.1/18 |
|  | 3 | 169.254.128.1/18 |
|  | 4 | 169.254.192.1/18 |
|  | 5 | 9.9.0.254/16 |
| 6 | 1 | 9.9.0.253/16 |
|  | 2 | 62.20.0.1/14 |
|  | 3 | 62.24.0.1/14 |

Пункт 5:

Маршрутизатор M4:

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Номер интерфейса |
| --- | --- | --- | --- |
| 195.56.78.64 | 255.255.255.192 | 0.0.0.0 | 1 |
| 195.56.78.128 | 255.255.255.192 | 0.0.0.0 | 2 |
| 195.56.78.192 | 255.255.255.192 | 0.0.0.0 | 3 |
| 9.5.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 4 |
| 169.254.0.0 | 255.255.0.0 | 9.5.0.253 | 4 |
| 62.16.0.0 | 255.240.0.0 | 9.5.0.253 | 4 |

Маршрутизатор M5:

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Номер интерфейса |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.5.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 1 |
| 169.254.64.0 | 255.255.192.0 | 0.0.0.0 | 2 |
| 169.254.128.0 | 255.255.192.0 | 0.0.0.0 | 3 |
| 169.254.192.0 | 255.255.192.0 | 0.0.0.0 | 4 |
| 9.9.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 5 |
| 195.56.78.0 | 255.255.255.0 | 9.5.0.254 | 1 |
| 62.16.0.0 | 255.240.0.0 | 9.9.0.253 | 5 |

Маршрутизатор M6:

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Номер интерфейса |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.9.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 1 |
| 62.20.0.0 | 255.252.0.0 | 0.0.0.0 | 2 |
| 62.24.0.0 | 255.252.0.0 | 0.0.0.0 | 3 |
| 169.254.0.0 | 255.255.0.0 | 9.9.0.254 | 1 |
| 195.56.78.0 | 255.255.255.0 | 9.9.0.254 | 1 |